Messverfahren für Verifikation und Herstellung Datenübertragen

A. Bluetooth-Verbindung (Antenne)

- Verifikationstest (Entwicklung)

Test 1: Auffindbarkeit Testen

Überprüfen, ob das Wearable BLE-Advertising-Pakete sendet und vom Endgerät auffindbar ist.

Ablauf:

- Wearable anschalten und in Pairing-Modus (Advertising aktivieren)

- Scan-App/ BLE-Einstellung des Endgeräts zum Suchen nutzen

- MAC-Adresse und Broadcast-Name prüfen

- Wiederholen in 1m, 3m, 5m Entfernung

Erwartung:

- Wearable signalisiert Pairing-Bereitschaft

- Wearable ist auffindbar

- Name und Adresse stimmen mit Programmierung überein

- Entfernungen können toleriert werden

Test 2: Signalstabilität (RSSI/ Received Signal Strength Indicator)

Überprüfen, ob die RSSI unter Last stabil ist, um sicherzustellen, dass eine zuverlässige Verbindung gewährleistet werden kann (Antenna-Matching). Für diesen Test wird eine UART-Konsole/RSSI-Monitoring-App sowie Endgerät und Wearable benötigt.

Ablauf:

1. Wearable und Endgerät koppeln mit 1m Distanz
2. UART muss BLE_CONNECTED zeigen
3. 60s Referenzmessung
4. 60s Stresstest: Hand auf Wearable (Dämpfung durch Körper)
5. 5min Langzeittest

Erwartung:

- Referenzmessung: -40dBm bis –60dBm (bei 1m Distanz)

- Stresstest: RSSI-Abfall < 20dBm

- Langzeittest: keine Verbindungsabbrüche (BLE_DISCONNECTED)

- RSSI-Schwankung <5dBm

- Herstellungstest

Für beide Tests wird zusätzlich zum Wearable und dem Endgerät ein UART benötigt.

Test 1: Verbindungsstatus und Fehler-Auswertung

Ablauf:

- Wearable einschalten und über den Prüfadapter eine Verbindung zum Test-Endgerät erzwingen. Den UART-Stream auf das Event "Connected" scannen. Automatische Hardware-Diagnose beim Systemstart ausführen.

- Ein Test-Datenpaket vom Endgerät an das Wearable senden und das Quittierungssignal (ACK) im UART-Log abfangen.

- Die Verbindungsparameter während einer aktiven Sitzung aus dem Controller-Stack auslesen (via HCI-Kommandos).

- Den Zeitraum zwischen Start des Advertisings und Timeout überwachen.

Level 1: Info

- Fokus: Verbindungsstatus

- Ausgabebeispiel: BLE_CONNECTED, BLE_DISCONNECTED

- Bedeutung / Ziel: Bestätigt, dass der Handshake erfolgreich war und das Wearable die Funkverbindung hält.

Level 2: Data

- Fokus: Paket-Überprüfung

- Ausgabebeispiel: Sent: [0xAF, 0x01, 0xFF], ACK received

- Bedeutung / Ziel: Prüft, ob die Datenrate für Firmware-Updates (OTA) und Sensordaten optimiert ist.

Level 3: RF/Stack

- Fokus: Protokoll-Ebene

- Ausgabebeispiel: HCI Event: Command Complete, Connection Interval: 30ms

- Bedeutung / Ziel: Verifiziert die Energieeffizienz und die korrekte Signalaushandlung der Antenne.

Level 4: Error

- Fokus: Fehlersuche

- Ausgabebeispiel: ERROR: Advertising Timeout

- Bedeutung / Ziel: Funktions-Check: Wearable hat niemanden zum Koppeln gefunden (Endgerät prüfen).

Level 4: Error

- Fokus: Fehlersuche

- Ausgabebeispiel: Crystal Oscillator unstable

- Bedeutung / Ziel: Hardware-Check: Der 32MHz Quarz ist schlecht verlötet oder defekt. Gehäuse muss getauscht werden.

Test 2: Re-Connectivity

Überprüfen, ob die Verbindung nach Trennung automatisch wieder aufgenommen 	wird.

Ablauf:

1. Verbindung herstellen

2. Verbindungsabbruch durch:
	a) Endgerät außerhalb der Reichweite
	b) Bluetooth deaktivieren
3. Geräte wieder annähern/ Bluetooth reaktivieren

Erwartung:

-  Wearable startet automatisch das Advertising

B. Flash-Speicher (Cybersecurity)

Testpunkt:

- TP_3.3V: Testen der Versorgungsspannung VCC

- TP_GND: Referenzmasse für Messungen

1. Verifikationstests
	Test 1: Verifikation der Versorgungsspannung

Überprüfung, ob VCC = 3.3 V entspricht und unter Last stabil bleibt.

Ablauf:

- Multimeter Sonden an TP_3.3V (rote Sonde) und TP_GND (schwarze Sonde) anlegen

- Labornetzteil auf 3.3 V einstellen

- DC-Spannung am Multimeter ablesen

- Lastprüfung: Oszilloskop an TP_3.3V anschließen und AC-Kopplung zur Messung des Spannungsrippels aktivieren, während Speicher aktiv ist.

Erwartung:

- DC-Wert: 3,3 V ± 5%

- Spannungsripple unter Last: < 50mV (Peak-to-Peak)

Test 2: Verifikation der Speicherfähigkeit

Überprüfung, ob der Flash-Speicher korrekt auf Adressanfragen reagiert und 	gespeicherte Daten richtig zurückgibt. Der Test wird durch eine Firmware auf 	dem Mikrocontroller ausgeführt

Ablauf:

- System starten und Flash-Speicher initialisieren

- Chip Select aktivieren (auf LOW setzen)

- Sektor löschen und bekannten Wert an definierte Adresse schreiben

- Leseanfrage über SPI-Schnittstelle an Speicher senden

- Adresse übertragen

- Daten von Speicher empfangen und Chip Select deaktivieren (auf HIGH setzen)

Erwartung:

- Gelesene Daten entsprechen den zuvor geschriebenen Werten

- Bei wiederholter Abfrage derselben Adresse werden identische Datenwerte geliefert

2. Herstellungstests

| Schritt | Prüfschritt | Testpunkt | Bewertungskriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spannungsprüfung | TP_3.3 V & TP_GND | 3.3 V ± 5%, stabil |
| 2 | Schnittstellencheck | Über SPI | Gültige Hersteller-ID (0x9D) |
| 3 | Write-Test | Über SPI | Schreiben ohne Fehler |
| 4 | Read Test | Über SPI | Gelesene Daten = geschriebene Daten |
| 5 | Endbewertung |  | Bauteil als funktional oder fehlerhaft markieren |

Für die Durchführung wird ein Prüfadapter mit Kontaktierung der relevanten Testpunkte sowie eine mikrocontrollerbasierte Teststeuerung (z. B. SPI-Testprogramm) benötigt.