Verifikations- und Testkonzept

# Einleitung und Messverfahren

Dieses Dokument beschreibt die systematische Prüfung des nRF52840-Moduls. Wir nutzen die im Schaltplan implementierten Testpunkte (TP), um die Integrität der Spannungsversorgung, der digitalen Kommunikationsbusse (I²C/SPI) sowie der Programmierschnittstelle zu verifizieren. Ziel ist eine zerstörungsfreie Prüfung, die sowohl in der Entwicklungsphase als auch in der Serienfertigung reproduzierbare Ergebnisse liefert.

# Detaillierte Testpunkt-Übersicht

| Testpunkt | Zugehöriges Netz | Zweck der Messung |
| --- | --- | --- |
| TP_VCC | +3.3V | Hauptversorgung des nRF52840 und der Peripherie. |
| TP_GND | GND | Bezugspotenzial für alle Messungen. |
| TP_SWD_Block | SWDIO / SWDCLK | Flashen der Firmware und Echtzeit-Debugging. |
| TP_RESET | P0.18 / nRESET | Hardware-Reset zur Initialisierung des Bootloaders. |
| TP_I2C_Block | SDA / SCL | Kommunikation mit I²C-Sensoren (z.B. LSM6DSOX). |
| TP_SPI_Block | MOSI/MISO/SCLK/CS | High-Speed Datentransfer zu externem Flash oder Displays. |
| TP_AKKU | AIN2 (P0.05) | Analogwertprüfung der Batteriespannung (Spannungsteiler). |

# Verifikationstests (Entwicklung)

Test 1: Power-Integrität und Decoupling

- Was testen? Stabilität der 3.3 V Schiene und Funktion der Filterkondensatoren.

- Wie? 3.3 V am Lab-Netzteil einspeisen. Messung mit Oszilloskop an TP_VCC gegen TP_GND.

- Erwartung: Spannung im Bereich 3.25 V – 3.35 V. Das Rauschen (Ripple) muss unter 50 mV liegen, um Funkstörungen zu vermeiden.

Test 2: Debugger-Connect & Grundfunktion

- Was testen? Ist der Chip via SWD erreichbar? Funktioniert der externe 32.768 kHz Quarz?

- Wie? Programmer (z.B. J-Link) an die SWD-Testpunkte anschließen. Auslesen der Device-ID via nRF Connect Desktop.

- Erwartung: Chip wird erkannt. Der externe Low-Frequency Clock (LFXO) wird in der Software erfolgreich gestartet (spart Strom im Sleep-Mode).

Test 3: I²C-Kommunikation

- Was testen? Sensor-Antwort und Signalqualität.

- Wie? Oszilloskop/Logic Analyzer an TP_SDA und TP_SCL.

- Erwartung: Korrekte I²C-Adresse (z. B. 0x6A) wird im Scanner erkannt. Saubere Pegel von 0 V bis 3.3 V ohne übermäßiges Überschwingen.

Test 4: SPI-Bus Validierung (Erweitert)

- Was testen? Integrität der High-Speed Datenübertragung zum externen Flash/Peripherie.

- Wie? 4-Kanal-Oszilloskop an TP_CS, TP_SCLK, TP_MOSI und TP_MISO. Eine Test-Sequenz (z. B. "WhoAmI" Register des SPI-Teilnehmers lesen) starten.

- Erwartung:

  - CS (Chip Select): Muss sauber auf LOW ziehen, solange die Kommunikation läuft.

  - SCLK (Clock): Taktfrequenz entspricht der Software-Einstellung (z. B. 8 MHz). Keine "verwaschenen" Flanken.

  - MOSI/MISO: Die Datenpakete müssen deckungsgleich mit den Befehlen im Code sein.

  - Besonderheit: Da P0.09/P0.10 genutzt werden, muss geprüft werden, ob die NFC-Schutzschaltung deaktiviert ist, da sonst die Signalflanken bei SPI-Geschwindigkeit zu stark verlangsamt werden.

Test 5: Analog-Digital-Wandler (ADC)

- Was testen? Korrekte Skalierung des Akku-Messwerts.

- Wie? Definierte Spannung (z.B. 3.7 V) an den Akku-Eingang anlegen. Spannung an TP_AKKU messen.

- Erwartung: Der gemessene ADC-Wert im Code muss mit der real anliegenden Spannung am Testpunkt übereinstimmen.

# Herstellungstest (Produktion)

Ein automatisierter Prozess nutzt ein Nadelbett ("Testfixture"), um das Board in ca. 85-90 Sekunden zu prüfen.

| Schritt | Messung | Testpunkt | Kriterium | Zeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power-On | TP_VCC/GND | 3.3 V ±5% | 10 s |
| 2 | I²C-Scan | TP_SDA/SCL | ACK von Sensor-ID | 15 s |
| 3 | SPI-Check | SPI-Block | Register 0x0F / ID-Match | 15 s |
| 4 | Flash-Test | SWD-Block | Firmware Verified | 20 s |
| 5 | ADC-Check | TP_AKKU | Ruhend ±0.05 g / Spannung plausibel | 20 s |
| 6 | Sticker | - | PASS / FAIL | 10 s |